	Patrón de Yate
	Radio



Radiocomunicaciones. 
La comunicación por radio se basa en el sistema por el que las ondas de baja frecuencia pueden trasformarse en ondas electromagnéticas de alta frecuencia, con lo que su alcance es casi ilimitado.

La velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas es igual que la luz, 300.000 km/s. La frecuencia se mide en Hertzio (Hz), que es un ciclo por segundo. KHz=1.000 Hz, MHz=1.000.000 Hz y GHz=1.000.000.000 Hz.

	Denominación
	Margen de Frecuencia
	Longitud de Onda
	Siglas

	Ondas Métricas.

Frecuencias muy altas
	30 a 300 Mhz
	1 a 10 m
	VHF

	Ondas Hectométricas.

Frecuencia Media (Onda media)
	300 Khz a 3 Mhz
	0,1 a 1 Km
	MF


MF (frecuencias medias) 
2.182 KHz Socorro, urgencia y seguridad /llamada y respuesta a buques y estaciones extranjeras.

2191 Llamada a costeras cuando la anterior este utilizada en socorro.

2.272 Llamada, respuesta y tráfico con buques españoles

Las estaciones de mercantes que comuniques con costeras privadas deberán llevar un BLU que transmita a 1650 MHz  con potencia menos que 80 Watt

VHF 
Alcance visual 40 millas

Ch 16 – Socorro, urgencia y seguridad (156.8 MHz)

Ch 9 – Comunicación con Clubs y puertos.

Otro canal de trabajo

Están obligados a llevar equipos de transmisión-recepción de VHF todas las embarcaciones que naveguen en las categorías A, B y C. Así como las que lo hagan en las categorías A y B deben de llevar además un equipo de transmisión-recepción  de ondas hectométricas (MF).

Prohibiciones

· Transmitir en puertos, radas o bahías por debajo de 30 MHz solo en VHF

· Transmitir sin identificación

· Transmitir señales falsas

· Causar interferencias a las est. Costeras

Duración de las transmisiones

Señales de prueba: < 10 seg.

Señal de llamada: < 1 min. Salvo en Socorro y Seguridad.

Se harán  3 veces con intervalos de 2 min. Repetir cada 3 min.  Con una aeronave repetir a los 5 min.

Periodos de escucha y de silencio.

· Silencio

00-03/30-33 en 2182 KHz y 156,8 MHz Ch 16

· Escucha

10-20/40-40 en 2272 KHz y 156,45 MHz Ch 9

PROCEDIMIENTO DE LLAMADA DE SOCORRO

Señal de Alarma

2 pitidos sinusoidales, de audiofrecuencia transmitidos alternativamente, uno de 2200 Hz y otro de 1300 Hz cada 250 milisegundos. Siempre que sea posible.

Transmitirla de 30 seg a 1 minuto.

Llamada de Socorro

· Señal de Socorro (MAYDAY): tres veces

· La palabra AQUÍ (DELTA ECHO)

· Distintivo de llamada (Identificación del Buque): Tres Veces

Mensaje de Socorro

· Señal de socorro (MAYDAY)

· Nombre de la estación móvil en peligro

· Situación: Latitud Longitud, posición referente a un punto

· Naturaleza del peligro.

· Información adicional.

TRAFICO DE SOCORRO.

En el tráfico de socorro, la señal de socorro (MAYDAY) deberá preceder siempre a cualquier radiotelegrama. El tráfico de socorro lo dirigirá siempre la estación móvil en peligro, aunque podrán ceder el control a otras estaciones.

La estación en peligro o la que dirija, podrá imponer silencio ‘a todas’ (CHARLIE QUÉBEC) con la señal SILENCE MAYDAY.

También podrá imponer silencio cualquier estación cercan con la palabra SILENCE.  Durante un tráfico de socorro, queda prohibida la emisión en las frecuencias utilizadas para el socorro. Terminado el tráfico de socorro, la estación con el control, transmitirá el mensaje con SILENCE FINI.

RESPUESTA A UN MAYDAY

· MAYDAY

· Distintivo de llamada de quien transmite el MAYDAY (tres veces)

· AQUÍ (DELTA ECHO)

· Identificación de acuse de recibo. (tres veces)

· RECIBIDO(ROMEO, ROMEO, ROMEO)

· MAYDAY

· ….en cuanto sea posible transmitir, sin interferir otros tráficos de ayuda.

· Nombre

· Situación

· Tiempo que tardara en llegar

· Velocidad del buque, rumbo, etc..

Ejemplo de MAYDAY

Mensaje de socorro

· Pitidos de alarma

· MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY AQUI buque Palizon, buque Palizon, buque Palizon

· MAYDAY buque Palizon, mi posición es latitud X Longitud X a X millas del cabo X

· Tengo (avería)

· Necesito (ayuda)

Acuse de recibo

· MAYDAY buque Palizon, buque Palizon, buque Palizon AQUÍ buque YOYAS, buque YOYAS, buque YOYAS RECIBIDO MAYDAY
· Buque YOYAS mi situación es l: x L: x

· Mi rumbo hacia buque palizon es XXX

· Espero llegar en x horas x min.
Ejemplo de una llamada Normal
· YATE Ch 16: COSTERA DE BARCELONA (2 veces) AQUÍ YATE PALIZON (3 veces) CAMBIO

· COSTERA CH 16: YATE PALIZON (2 veces) AQUÍ COSTERA DE BARCELONA (2 veces) CAMBIO

· YATE Ch 16: Deseo CONFERENCIA

· COSTERA CH16: Enterado pase a CH 26

· YATE CH 26:  COSTERA DE BARCELONA AQUÍ YATE PALIZON

· COSTERA CH 26: YATE PALIZON AQUÍ COSTERA DE BARCELONA

· YATE CH 26: El numero es el 914334334

Mensaje de Urgencia y Seguridad
Se realizan igual que las de Socorro.

Urgencia: PAN

Seguridad: SECURITE

Retransmitir Socorro: MAYDAY RELAY
Código INTERCO
Alfabeto:

	A
	ALFA
	J
	JULIETT
	S
	SIERRA

	B
	BRAVO
	K
	KILO
	T
	TANGO

	C
	CHARLY
	L
	LIMA
	U
	UNIFORM

	D
	DELTA
	M
	MIKE
	V
	VICTOR

	E
	ECO
	N
	NOVEMBER
	W
	WHISKEY

	F
	FOXTROT
	O
	OSCAR
	X
	X RAY

	G
	GOLF
	P
	PAPA
	Y
	YANKIEE

	H
	HOTEL
	Q
	QUEBEC
	Z
	ZULU

	I
	INDIA
	R
	ROMEO
	 
	 


Números:

	0
	NADAZERO
	5
	PATAFIVE

	1
	UNAONE
	6
	SOXISIX

	2
	BISSOTWO
	7
	SETTESEVEM

	3
	TERRATHREE
	8
	OKTOEIGHT

	4
	KARTEFOUR
	9
	NOVENINE


Situación:

Por demora y distancia:  
ALFA xxx ROMEO yyy  (xxx demora, yyy distancia)

Por latitud, Longitud: 
LIMA XXXX NOVEMBER/SIERRA GOLF YYYY ECHO/WHISKEY

Naturaleza del peligro:

	Señal 
	Significado

	AE
	Tengo que abandonar mi buque

	BF
	Aeronave hizo aterrizaje forzoso y necesita auxilio inmediato

	CB
	Necesito auxilio inmediato

	CB6
	Necesito auxilio inmediato, tengo incendio abordo

	DX
	Me hundo

	HW
	He tenido un abordaje con embarcación de superficie

	CP
	Me dirijo en su auxilio

	ED
	Sus señales de peligro han sido interpretadas

	EL
	Repita la situación de peligro



[image: image1.png]PUBLICACIONES UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

La Unién Intemacional de Telecomunicaciones publica y actualiza una serie de
publicaciones que son editadas en Ginebra en espariol, francés e inglés.

Publicaciones:

1) Reglamento de Radiocomunicaciones
2) Nomenclator de estaciones costeras

3) Nomenclator de estaciones de barcos

4) Nomenclator de estaciones de servicios especiales
5) Distintivos de llamada











_1192518625.bin

