Examen para la obtención del título de Patrón de yate

EXAMEN DE NAVEGACIÓN (TEORÍA)

1.- Si un buque se encuentra en situación 1 = 30 N y L = 172° E y quiere ir a un punto situado en 1 = 10° S y L = 145° W. Indique qué diferencia de latitud y longitud tiene que recorrer.

2.- Mareas: problema directo, exponga brevemente un ejemplo (hasta 3 puntos).

3.- Un buque a HRB = 10h 00m se encuentra, el 01 de noviembre, en situación 1 = 25° N y L = 160° W y quiere saber qué hora y fecha tiene otro buque que se encuentra en situación 1 = 40 N y L = 175° E.

4.- Modo de atenuar el efecto de la mar en la pantalla radar (hasta 3 puntos).

Examen para la obtención del título de Patrón de yate

EXAMEN DE NAVEGACIÓN (CARTA)

El día 01 de noviembre de 2005, al ser HRB = 10h 00m obtenemos Dv Cabo Espartel 150. Navegamos al Ra = 075 y Vb = 12 nudos, desvío = 3 +. Al ser HRB = 10h 30m tenemos Dv Cabo Espartel = 216.

Una vez situados, entramos en zona de corriente Rc = S 60 E y de Intensidad horaria de 3 nudos, empieza a soplar viento del Sur que nos produce 5° de abatimiento y cambiamos el rumbo para pasar a 3 millas de Punta Cires. Suponemos el mismo desvío anterior.

Cuando nos encontramos en la oposición de I. Tarifa - Punta Cires, tomamos Da a I. Tarifa = 311, para comprobar si el desvío aplicado es el correcto.

Al estar a la mínima distancia de Punta Cires, el viento deja de soplar pero sigue la misma corriente, y cambiamos al Rv 100 y navegamos 2 horas, después de este tiempo cambiamos al Rv =150 y navegamos 12 millas para después cambiar al R v = S y navegar 18 millas.

Calcular:

1.- Situación a HRB 10h 30m

2.- Ra para pasar a 3 millas de Punta Cires.

3.- ¿Es necesario corregir el rumbo de aguja a Punta Cires una vez comprobado el desvío? ¿En caso negativo explicar por qué? ¿En caso afirmativo decir cuál sería el Ra nuevo?

4.- HRB al estar a la mínima distancia de Punta Cires.

5.- Situación estimada de llegada después de navegar a los distintos rumbos tras estar a la mínima distancia de Punta Cires.

6.- HRB de llegada al último punto.

Examen para la obtención del título de Patrón de yate

EXAMEN DE METEOROLOGÍA

1. Isobaras. Centros báricos: anticiclones y borrascas.

2. Partes meteorológicos.

3. Frentes. Sus clases.

4. Formación de olas: longitud, altura y periodo. Relación entre estos elementos

5. Corrientes Marinas: sus causas.

Examen para la obtención del título de Patrón de yate

EXAMEN DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD

SEGURIDAD

- En el caso de efectuar un remolque en el que el remolcado no tenga timón, ¿cómo habrá que

proceder para mejorar la estabilidad de rumbo de este último?:

a.- 	Aumentar la velocidad del remolcado.

b.- 	El remolcado no necesita timón.

C.- 	Para evitar guiñadas, el remolcado podrá largar un ancla flotante por su popa.

d.- 	Siempre se remolcará abarloado, si el remolcado pierde el timón.

- Descripción de la zafa hidrostática en la suelta de la balsa salvavidas.

- Breve descripción del remolque con mal tiempo

ESTABILIDAD

- Al punto de aplicación del vector empuje del buque o punto de aplicación de todas las

fuerzas de presión ejercidas sobre el casco de éste, se conoce como:

a.- 	Centro de gravedad.

b.- 	Centro de flotación.

C.- 	Centro de carena.

d.- 	Centro de escora.

2. Para que un cuerpo flotante esté en equilibrio, es necesario y suficiente que:

a.- 	Peso = empuje.

b.- 	KM menor que KG.

C.- 	KM = KG.

d.- 	Peso aproximadamente igual al empuje.

3. Si cargamos pesos en el centro de flotación:

a.- 	El desplazamiento no varía.

b.- 	Los calados no varían.

C.- 	El asiento no varía.

d.- 	Aumente la escora.

PROPULSIÓN MECÁNICA

1.- Explique brevemente las diferencias existentes entre los servicios de alumbrado y fuerza de un barco. Ejemplos de cada uno.

2.- Disponemos de una embarcación dotada con un motor que, para una potencia de 300 kw, suministra una velocidad a la misma de 10 nudos. Desarrollando esa potencia y esa velocidad, consume 7,4 litros por hora. ¿Qué cantidad de combustible se necesitará para recorrer una distancia de 1000 millas en esas condiciones?

3.- ¿En qué consiste el purgado de un circuito de combustible de un motor diesel y cuándo se debe hacer?

PRIMEROS AUXILIOS

¿Qué instrucciones hay que seguir para realizar una consulta médica por radio?

Examen para la obtención del título de Patrón de yate

EXAMEN DE PROCEDIMIENTOS RADIOTELEFÓNICOS

1.- Explicar en qué consiste la señal de alarma radiotelefónica.

2.- Citar tres causas por las que se produce una emisión de radio aviso a los navegantes.

3,- Indicar el intervalo que se produce entre la primera y segunda llamada de barco a costera

4.- Cómo procederá, el barco "África 1", a efectuar una llamada de socorro.

5.- Utilizando el alfabeto fonético radiotelefónico, deletrear la palabra "imprevisible".

Examen para la obtención del título de Patrón de yate

EXAMEN DE LEGISLACIÓN

1.- Registro de buques:

Competencias.

Matrícula provisional y definitiva. Obligatoriedad de la Patente de navegación.

2.- Salvamento en la mar.

Elementos a cuantificar en el Salvamento. Valor máximo de la remuneración al salvador. Reparto de premios.

3.- Medio ambiente: Sucinta idea de la protección del Medio Ambiente y de la legislación aplicable para su conservación

4.- La inspección de embarcaciones deportivas.