NAVEGACIÓN TEORÍA

1.- Definir la HcL y HRB. Diferencia entre la HcL y HRB (3 puntos)

2.- Explique en qué consiste el problema inverso de mareas (2 puntos)

3.- Modo de atenuar el efecto de la mar en la pantalla de un radar ( 3 puntos)

4.- Un buque sale de un punto A cuya latitud es 300S y Longitud 144° W y quiere llegar a un punto B de latitud 05° S. y Longitud 171°E. Calcular la diferencia de latitud y Longitud (2 puntos)

NAVEGACIÓN (CARTA)

Al ser HRB = 11 :00 nos encontramos en la oposición del Faro de Punta Europa y del Faro de Punta Almina. Con nuestra aguja marcamos dicha oposición al 350; simultáneamente, tenemos el Faro de la I. de Tarifa al W verdadero. La velocidad del barco es de 10 nudos y navegamos al rumbo de aguja 267

A HRB = 12:00 nos encontramos en la oposición del Faro de L de Tarifa y Punta Cires y simultáneamente tomamos demora de aguja a Punta Alcazar = 194. Situados y teniendo en cuenta la corriente hallada, se da rumbo a pasar a 5 millas del Faro de Pta. de Gracia. Desde este instante, comienza a soplar viento del Sur que nos produce un abatimiento de 8°.

Más tarde, al ser HRB = 16:00, cesa el viento y la corriente. Al encontramos en situación latitud = 36° 05' N Y Longitud = 006° 10' W navegamos con la misma velocidad a los siguientes rumbos :

Rv = 270 durante 3 horas

Rv = 140 navegamos 25 millas

Rv = 315 durante 4 horas

Rv = 230 navegamos 25 millas

Se pide :

1.- Rumbo de aguja para pasar a 5 millas del Faro de Pta Gracia

2 .- Situación de llegada después de navegar a los diferentes rumbos

Nota .- Corrección total es la misma para todo el problema. Indique el rumbo de la corriente hallada y la intensidad horaria.

Puntuación

Ejercicio Carta .- correctamente contestada, rotulada y trazada con todos los cálculos

necesarios para su resolución, justificados y presentados 	5 puntos

Estima 	4 puntos

Por la realización correctas de los dos ejercicios 	1 punto más

METEOROLOGÍA

- Definir punto de rocío

- ¿Cómo se forman las nubes tipo cirrus?

- ¿Cómo se forma un ciclón tropical? ¿Cuántos frentes tiene?

- ¿Qué ocurre en una masa de aire cuando alcanza la temperatura del punto de rocío?

- Describir las características principales de los anticiclones.

SEGURIDAD

SEGURIDAD

1.- ¿Qué es una radiobaliza?¿Qué emite?¿Dónde se estiba? 2.- ¿Qué es un ancla flotante? ¿Para qué se utiliza?

3.- Supervivencia en la mar a bordo de una balsa.

ESTABILIDAD

1.- Definir qué es el asiento

Calcula el asiento de un yate que tiene un calado a proa de 1,65 m y a popa de 1,86 m

2.- Definir carena y francobordo

3.- ¿Qué es la altura metacéntrica?

PROPULSIÓN MECÁNICA

1.- Cuidados básicos y comprobaciones de las baterías.

2.- Teniendo una existencia de combustible de 270 litros en los tanques, determinar cuántas horas podremos navegar si el consumo específico lo consideramos de 230 g!kWh (gramos por kilovatio efectivo y hora) desarrollando una potencia efectiva de 400 kW. Densidad del combustible 0.84 kg/l.

PRIMEROS AUXILIOS

1.- 	NORMAS GENERALES P ARA REDACTAR UN MENSAJE RADIO-MÉDICO.

2.- 	DEFINIR QUÉ ES UN ESGINCE

PROCEDIMIENTOS RADIOTELEFÓNICO

- Cuando un buque u otro tipo de estación inicia una llamada en una frecuencia de socorro en radiotelefonía con la palabra MAYDA Y RELA Y pronunciada "medé relé" tres veces. ¿Qué significa? Explíquelo con un ejemplo práctico

2. Describa el uso o empleo que se debe de hacer con la frecuencia de 2182 kHz

- Indique la secuencia de transmisión de un comunicado de socorro, concretando frecuencias a emplear y procedimiento, tanto por VHF como por onda media.

4. Como se identifican a las estaciones de barco.

5. La llamada de URGENCIA. Explicación breve, concisa y clara.

6. Cifrado de la situación por demora y distancia con el Código Internacional de señales.

LEGISLACIÓN

1.- Diario de navegación: Concepto y contenido.

2.- Zona contigua: Concepto, extensión y jurisdicción.

3.- El remolque como auxilio o salvamento.

4.- Normas para la prevención de la contaminación