SEGURIDAD MARÍTIMA

1.-    En el caso de efectuar un remolque en el que el remolcado no tenga timón,

para mejorar la estabilidad de rumbo de este último, se procederá:

A) Aumentado la velocidad del remolcado.

B) El remolcado no necesita timón.

C) Para evitar guiñadas el remolcado podrá largar un ancla flotante por su popa.

D) Siempre se remolcará aborloado si el remolcado pierde el timón.

2.- En el caso de fallo del timón para conseguir cierto control sobre el rumbo,

podernos proceder de la siguiente manera.

A) En el caso de un velero se puede regularlas velas convenientemente.

E) En el caso de un barco de motor, fijando las r.p.m. de un motor y actuando sobre el

otro.

O) En el caso de tener un solo motos si se dispone de flaps, podemos controlar la

proa actuando sobre los mismos.

D) Todas las anteriores son correctas

EXAMEN DE SEGURIDAD( TEORIA DEL BUQUE)

1.-     La Reserva de Flotabilidad es:

A) Altura de Francobordo.   B) Volumen obra viva.  C) Volumen de toda la obra muerta.

D) Volumen de la Obra Muerta estanca.

2.-      La condición de equilibrio de los buques es:

A) KM=KG   B) KM <KG       C) Desplazamiento<Empuje     D) Desplazamiento =Empuje

3.-     A la parte sumergida del buque se la conoce cómo:

A) Calado B) Obra Muerta    U) Carena  D) Línea de flotación.

4.- En el caso de una carga a bordo, el Centro del Gravedad del Buque se mueve, en

relación con el punto del buque donde se efectúa la carga:

A) En dirección contraria  B) En la misma dirección C) No se mueve   D) Paralelamente

SEGURIDAD - PROPULSIÓN

1.  Un motor diesel está desarrollando una potencia de 80

Kw y tiene un consumo específico de 210 gr/Kw.h

¿Cuántas horas podrá funcionar a ese régimen de

potencia si sólo tiene una capacidad de 150 litros de

combustible de densidad 0,812 kg/l en sus tanques?

2.  Describe los componentes y sus funciones de un

circuito de lubrificación de un motor diesel.

PRIMEROS AUXILIOS.

1.-     Normas generales, de carácter práctico, para realizar una

consulta radiomédica.

2.-      Inmovilización de urgencia de una posible fractura de muñeca.