# INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE

Patrón de Yate.- Convocatoria noviembre 2002.

Examen de Seguridad

1.- Equipo de seguridad reglamentario para la zona de navegación "B":

Balsas salvavidas:

Bomba de achique acoplada o eléctrica:

Detecto de gases o incendio:

Señales fumígenas flotantes:

Extintores C.I. (según eslora) Eslora 12 metros:

2.- Balsas salvavidas: descripción de la maniobra de puesta a flote.

3.- Explicar en qué consiste y qué objeto tiene el acoplamiento de baterías en serie y en paralelo.

4.- Cuando un motor diesel falla o da poca potencia, ¿a qué causas se puede deber y qué medidas hay que tomar para solucionarlo?

5.- Datos: 	Existencias de combustible en los tanques: 700 litros

Densidad: 0.85 kg/l

Consumo específico: 170 g/cvh (a 12 nudos)

Potencia efectiva: 500 cv

Determinar la autonomía a la velocidad de crucero indicada.

6.-Inmovilización de urgencia de una posible fractura de pierna (tibia y/o peroné).

7.-Normas generales, de carácter práctico, para realizar una consulta radio-médica.

8.- Cuando, sin variar el desplazamiento, el centro de gravedad sube, la estabilidad

inicial:

A.- Aumenta 		B.- Se queda igual 		C.-Disminuye

9.- Si la altura metacéntrica es cero, el buque se encuentra en equilibrio:

A.- Estable 		B.- Inestable 			C.-Indiferente

10.- El francobordo se mide en unidades de:

A.- Longitud 		B.- Superficie. 		C.- Volumen

Tiempo mínimo: 40 minutos